Tecnología Industrial II “Circuito neumático: fuerza y control”

Nombre del alumno/a:

- Un operario de control de calidad separa piezas defectuosas de acero, de la cadena de producción de una fundición, para que puedan ser fundidas de nuevo.  Debido a las altas temperaturas que aún conservan estas piezas, utiliza dos cilindros neumáticos controlados por el circuito de la figura, mediante mando manual:

Se pide:

  - Completar la siguiente tabla de componentes del circuito:

| Elemento | Denominación | Función (en una línea) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Saca la pieza defectuosa de la cadena de producción |
| 2.0 |  | Empuja la pieza defectuosa hacia el cajón de rechazo |
| 1.1 | V. neumática 4/2 | Gobierna entrada/salida CDE 1.0 |
| 2.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 1.3 |  |  |
| 2.2 | V. 3/2 fin de carrera | Activa válvula 2.1 |
| 2.3 |  |  |
| 0.1 |  |  |
| 1.01 | V. estranguladora bid. | Regula la velocidad de entrada y salida del CDE 1.0 |
| 2.01 |  |  |

  - Explica brevemente su funcionamiento (en el enunciado de la tarea puedes observar el circuito en acción):

  - Dibuja el diagrama espacio-fase completando el gráfico siguiente (puedes utilizar para ello la inserción de líneas de tu procesador de textos):

| 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| A0 |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |  |  |
| B0 |  |  |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 |  |  |  |  |  |  |

- El departamento de compras de una empresa envía a la cadena de producción un juego de repuesto de cilindros neumáticos, con un diámetro interior de 40 mm, 10 mm para el vástago y 80 mm de carrera.  El fabricante nos asegura unas pérdidas de fuerza inferiores al 10% por efecto del muelle en los cilindros de simple efecto (CSE), mientras que los rozamientos no superan el 8% de las fuerzas teóricas.  El departamento de producción desea conocer las fuerzas reales disponibles en estos actuadores, para una presión de trabajo de 7 bares, así como su potencia y el consumo de aire para un ritmo de trabajo de 12 ciclos por minuto.  Calcula los valores de estos parámetros de trabajo de los CSE y CDE, completando la tabla siguiente con los resultados y desarrollando los cálculos necesarios debajo de la misma:

| Parámetros | CSE | CDE |
| --- | --- | --- |
| Fuerza de avance (N) |  |  |
| Fuerza de retroceso (N) |  |  |
| Potencia (W) |  |  |
| Consumo de aire comprimido (l/min) |  |  |
| Consumo de aire atmosférico (l/min) |  |  |

- En el siguiente vídeo puedes ver cómo simular un circuito neumático sencillo.  Descarga el programa FluidSim según las instrucciones del enunciado de la tarea y simula un circuito neumático, similar al de este otro vídeo, que cumpla las condiciones siguientes:

    - Servirá para abrir y cerrar las puertas de un autobús, mediante el gobierno de un cilindro de doble efecto comandado por una válvula 5/2 de pilotaje neumático.

    - La válvula neumática será controlada manualmente por válvulas con enclavamiento, de manera que no se pueda cerrar la puerta accidentalmente durante la subida o bajada de pasajeros.

    - El suministro de aire comprimido al circuito debe poder desconectarse manualmente mediante válvula general biestable.

Una vez simulado el circuito y comprobado su funcionamiento, se pide:

- Pega aquí debajo una captura de pantalla del mismo que incluya tu nombre:

- Diseña un circuito alternativo, usando los elementos que creas necesarios, y pega aquí una captura del mismo que también incluya tu nombre:

- Explica brevemente tu experiencia con el programa simulador: dificultades, satisfacción personal, etc.