| TAREA | PAU: Tecnología Industrial |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD DIDÁCTICA 1: Energías TAREA: “La energía eólica” |  |
| ALUMNO/A: |  | FECHA: |

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 2

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 3

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 4

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 5

Todos los apartados se puntuarán con una puntuación máxima de 2 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo a la profundidad y claridad de la exposición con la puntuación máxima del apartado.

Ejercicio 6

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 7

Los dos apartados se puntuarán con una puntuación máxima de 5 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo a la profundidad y claridad de la exposición con la puntuación máxima del apartado.

Ejercicio 8

El único apartado se puntuará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo a la profundidad y claridad de la exposición.

Ejercicio 9

El único apartado se puntuará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos reflejados hasta el 70 %. La claridad del diagrama hasta el 30 %.

Ejercicio 10

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Instrucciones: - Duración: 3 horas. - Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. - Las respuestas deben estar suficientemente justificadas. - Cada uno de los ejercicios se puntuará con un máximo de 10 puntos. El total sumarán 100 puntos. - Dentro de un mismo ejercicio todos los apartados tendrán el mismo valor si no se especificara.

Ejercicio 1

Un vehículo de 1350 Kg está soportado por una grúa que lo mantiene estable a  una altura de 10 m. y debe bajarlo a una altura de 3 m. Calcula la energía mecánica, potencial y cinética en los siguientes casos:

- Antes de bajar el vehículo.

- Cuando esté a 3 m. del suelo.

Ejercicio 2

Una máquina de vapor de 20 CV acciona un alternador que produce 1700 W. Se pide:

- El rendimiento del sistema.

- ¿Cuántas calorías equivalen a 20 CV•h?

Ejercicio 3

Un motor eléctrico acciona una bomba que en una hora eleva 150 m3 de agua pura a 20 m de altura. Calcular:

- ¿Cuál será la potencia absorbida por el motor si su rendimiento es del 85 %?

- Realice un esquema de las distintas transformaciones energéticas que se producen en una central hidroeléctrica desde que el agua es embalsada, hasta que se trasforma en energía eléctrica.

Ejercicio 4

Un salto de agua pura de 150 m de altura y 12 m3/s de caudal, tiene un rendimiento del 90 %. Calcule:

- Su potencia útil en kW.

- Su potencia motor en CV.

Ejercicio 5

En relación a los componentes de un aerogenerador de energía eólica defina brevemente los siguientes términos:

a) Torre.

b) Sistema de orientación.

c) Palas del rotor.

d) Góndola.

e) Rotor.

Ejercicio 6

Una central hidroeléctrica produce 10600 kWh. Calcula la cantidad de toneladas diarias que es necesario suministrar a la central en los siguientes casos:

- Lignito con un poder calorífico de 6.000 kcal/kg y un rendimiento del 25 %.

- Gasóleo con un poder calorífico de 10.300 kcal/kg y rendimiento del 20 %.

Ejercicio 7

Señala que tipo de transformaciones energéticas se están produciendo en los siguientes casos:

- En un motor de una puerta corredera de garaje.

- Cuando se usa una lavadora.

Ejercicio 8

Explica el funcionamiento de una central solar.

Ejercicio 9

Sobre la energía eólica, realiza un diagrama en el que se explique la producción de energía eléctrica a partir de este tipo de energía.

Ejercicio 10

Un autobús con una masa de 3450 kg se está desplazando a ras de suelo a una velocidad de 30 m/s. Si tiene que subir una pendiente de 20 m de desnivel, calcula:

- La energía cinética y potencial antes de subir.

- ¿Cuál será la velocidad que alcanzará si ha subido ya hasta los 12 m de altura ?