Tecnología Industrial II “Ensayos de materiales”

Nombre del alumno/a:

- Al someter a una probeta normalizada de un material a un ensayo de tracción, se obtiene una gráfica que relaciona el esfuerzo σ realizado (medido en kp/mm2) y la longitud l de la probeta.

- Después de ver el video que se muestra en la descripción de la tarea, verás que se obtiene una la gráfica que es similar a la que se te muestra a continuación:

Se pueden distinguir diferentes zonas según sea la relación entre esfuerzo y deformación.

- ¿Qué quiere decir que nos encontremos en la zona proporcional?

- ¿Y en la zona elástica?

- ¿Qué sucede entre el punto C y el punto D?

- ¿Qué le sucede a la probeta al llegar a R y seguir aumentando el esfuerzo?

- Una aplicación práctica: Sobre una probeta de sección  10 mm2 y 1000 mm de longitud, se realiza un ensayo de tracción aplicando una carga de 1500 N, produciéndose un alargamiento de 1,25 mm, midiendo ahora 1001,25 mm de longitud. Se pide:

  - La tensión, σ (medida en N/mm2) y la deformación unitaria, ε.

  - El módulo de elasticidad E, medido en N/ mm2.

Recuerda: La tensión σ se calcula σ = F/S0 y el alargamiento unitario ε = ΔL/L0

Por otra parte, el módulo de elasticidad E = σ/ε

- A continuación vas a realizar un test de 10 preguntas sobre los ensayos de dureza en la descripción de la tarea. Traslada las respuestas correctas a continuación:

- Dureza es la resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado. Esta afirmación es:

- Se utilizan distintos ensayos de dureza (Brinell, Vickers...):

- En la imagen se puede observar un penetrador de acero que se usa para el ensayo...

- En la imagen aparece un penetrador en forma de pirámide que es el que se usa para el ensayo...

- En la imagen aparece una secuencia de acciones que realiza un penetrador en el ensayo...

- Cuando leemos el siguiente valor en el ensayo de un material 340 HB 10 3000 15, ¿qué quiere decir?:

- En el ensayo Vickers se emplean unas cargas más pequeñas que en el ensayo Brinell:

- En el ensayo Rockell se puede emplear un penetrador esférico y también se puede emplear uno cónico:

- La única diferencia entre el ensayo Vickers y el Brinnel es el penetrador utilizado. ¿Verdadero o falso?:

- El ensayo Rockwell se utiliza exclusivamente con materiales muy duros.

Problema. En un ensayo de Brinell se utiliza un penetrador de bola de D = 10 mm de diámetro. Se obtiene una huella d= 6 mm de diámetro, la carga aplicada ha sido F= 4000 kp/mm2 y el tiempo de aplicación 15 segundos. Calcula:

- La dureza Brinell de dicho material. Recuerda que la expresión que calcula la dureza Brinell de un material es:

b) Expresión del valor de la dureza Brinell.

- Otro ensayo que se realiza en materiales utiliza el péndulo Charpy para medir la resiliencia:

- Describe en qué consiste el ensayo del péndulo Charpy.

- Aplicación práctica: en un ensayo Charpy, la maza de 30 kg ha caído desde una altura de 1 m y, después de romper la probeta de 1 cm2 de sección, se ha elevado hasta una altura de 1,33 m. Calcula:

  - La energía empleada en la rotura. (medida en J)

  - La resiliencia del material de la probeta. (medida en J/cm2)

- Dentro de las técnicas para modificar las propiedades de los materiales están los tratamientos térmicos y los termoquímicos en materiales metálicos. Responde a las siguientes preguntas sobre estos tipos de tratamientos:

- ¿Qué diferencia hay entre los tratamientos térmicos y los tratamientos termoquímicos?

- Describe brevemente el tratamiento térmico del temple y para qué se emplea.

- ¿Qué se obtiene con los tratamientos de cementación y nitruración?