Tecnología Industrial II “Secuenciales y microprocesador”

Nombre del alumno/a:

En esta tarea práctica vas a realizar un cuestionario  de 20 preguntas sobre los circuitos secuenciales, sus aplicaciones y los microprocesadores

1.- Indica si la siguiente expresión es verdadera o falsa

Los circuitos secuenciales son aquellos cuya salida en cualquier momento depende exclusivamente de la entrada del circuito y no  de la historia anterior de las entradas.

2.- El circuito que puede cambiar de estado en cualquier instante de tiempo cuando están presentes las entradas adecuadas es del tipo:

- Síncrono

- Asíncrono

- Síncrono por nivel

3.- El circuito secuencial que para cambiar de estado necesita además de las entradas adecuadas, que coincidan con determinados instantes de tiempo, son del tipo:

- Síncrono

- Asíncrono

- Asíncrono por nivel

4.- Completa los huecos que faltan en el texto siguiente:

Sincronismo por _______: el sistema hace caso de las entradas cuando el reloj esté en el nivel activo (______ o ______).

Sincronismo por ______: el sistema hace caso de las entradas y evoluciona, en el instante que se produce el flanco activo (de ________ o de ________)

5.- Completa los huecos que faltan en el texto siguiente:

Los biestables son los componentes básicos para construir los circuitos ______________. Se caracterizan por poseer __________, es decir, recuerdan las entradas anteriores que se han producido en el circuito. Se pueden construir cableando a partir de ________ lógicas o lo que es más común, formando parte de ________ integrados. También son llamados básculas o _____________.

6.- Indica de entre las siguientes opciones, cuales pertenecen a un biestable R-S:

- Si su entrada Reset se activa su estado Q se pone en Alto.

- Si su entrada Set se activa su estado Q se pone en Bajo.

- Si no se activa ni Set ni Reset su estado no cambia.

- Por supuesto, no se permite activar Set y Reset simultáneamente.

7.-  A qué tipo de biestable corresponde la representación gráfica mediante puertas AND y NOR que tienes a continuación:

- Biestable R-S síncrono por nivel alto

- Biestable R-S síncrono por nivel bajo

- Biestable R-S síncrono por flanco ascendente

8.- Completa la tabla de funcionamiento del Biestable D

| ENTRADAS |  | SALIDA |
| --- | --- | --- |
| D | Qt | Qt+1 |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

9.-  Identifica qué tipo de biestable es el que está representado mediante puertas lógicas en la imagen siguiente.

- Biestable D síncrono por nivel alto.

- Biestable D síncrono por nivel bajo.

- Biestable D síncrono por flanco de subida.

10.- Los circuitos secuenciales del tipo de registro de desplazamiento se construyen a partir de biestables  tipo D, y según se introduzca la información pueden ser de los siguientes tipos.

Relaciona los tipos circuitos secuenciales de registro de desplazamiento con su descripción.

Serie: 			La información se introduce bit a bit y se extrae del mismo modo.

Paralelo: 		La información se introduce y se extrae de “golpe”.

Híbridos: 		Entrada serie/salida paralelo o viceversa.

11.- Identifica los esquemas siguientes de conexiones de circuitos secuenciales de registro de desplazamiento con su tipo correspondiente:

|  | Serie- serie Paralelo – paralelo Serie – paralelo Paralelo - serie |
| --- | --- |

12.- En relación a los contadores, cuales de los siguientes tipos es el que no comparte la misma señal de reloj.

- Síncronos

- Asíncronos

- Híbridos

13.- Indica si la siguiente expresión es verdadera o falsa.

La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento,  es que es mucho más lenta, y que se borra al apagar el ordenador, no como las otras.

14.-  Indica de entre las siguientes funciones las que realiza un microprocesador.

- Procesar datos

- Controlar el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador

- Realizar operaciones lógico-matemáticas

- Realiza todas las funciones descritas anteriormente

15.- Completa los espacios en blanco en el siguiente texto, relativo a las características de un microprocesador.

El (_______________)  está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa (______)  del ordenador; normalmente para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un (_________)  de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como cobre o aluminio, y de uno o más (______________)  que eliminan el exceso del calor absorbido por el disipador.

16.- Indica si la siguiente expresión es verdadera o falsa.

La velocidad del microprocesador se expresa  en Mb (Mega bytes)

17.-  La característica principal de un microprocesador es la  (________________)

18.- Indica el orden correcto de las instrucciones que ejecuta el microprocesador.

- Prefetch, Fetch, Decodificación, Lectura, Ejecución, Escritura

- Decodificación, Prefetch, Fetch, Lectura, Ejecución, Escritura

- Prefetch, Fetch, Decodificación, Lectura, Escritura, Ejecución

- Decodificación, Prefetch, Fetch, Lectura, Escritura, Ejecución

19.- La memoria de acceso rápido que usa el procesador para acceder de manera directa a algunos datos, sin la necesidad de que la memoria RAM intervenga, y de esta manera lograr ganar tiempo en cuanto al procesamiento de datos, se denomina memoria  (________)

Lo que cubre a la parte sensible de silicio, otorgándole consistencia y cumpliendo la función de impedir el deterioro, así como también permitir que los conectores externos se acoplen al zócalo del mother, se denomina (_____________)

Donde  el procesador accede para obtener información y datos de los programas que va a ejecutar, es la (____________)

Las pequeñas memorias internas disponibles para que el procesador use cuando le sea necesario solamente en casos especiales, son los (____________)

20.-  En relación a los componentes de un sistema de control, indica qué elementos hacen de sensor, comparador, controlador y actuador en el esquema de este sistema de control..

- El elemento que actúa de sensor es (_______________)

- El elemento que actúa de comparador es (_____________)

- El elemento que actúa de controlador es (_____________)

- El elemento que hace de actuador es (_____________)