Tecnología Industrial II “Sistemas y circuitos lógico-digitales”

Nombre del alumno/a:

- En la tabla siguiente aparecen números codificados en sistema binario y decimal, así como una columna intermedia con la suma de potencias que convierten el número binario en decimal, como comprobación de la conversión:

  - Completa la tabla con los números y comprobaciones que faltan:

| Binario | Conversión | Decimal |
| --- | --- | --- |
| 11100111 | 1·27 + 1·26 + 1·25 + 0·24 + 0·23 + 1·22 + 1·21 + 1·20 = = 128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = 231 | 231 |
| 10000001 |  |  |
|  |  | 106 |
|  | 1·27 + 0·26 + 0·25 + 0·24 + 1·23 + 1·22 + 0·21 + 1·20 = |  |
| 01101010 |  |  |
|  |  | 129 |

  - Comprueba los resultados de la tabla anterior clicando en los LED necesarios de la animación que aparece en la “Descripción de la tarea” y pulsando el signo “igual” después.  Elige la comprobación de uno de los binarios de la tabla anterior, para tomar una captura de pantalla de los LED y pegarla aquí debajo:

- En este ejercicio vamos a obtener la función lógica de un dispositivo sencillo, a partir de su tabla de verdad, que también determinaremos con un experimento:

  - En la “Descripción de la tarea” aparece el simulador de un circuito eléctrico para controlar las luces del salón de una vivienda:

Interactúa con este simulador para obtener la combinación de valores de los interruptores A, B y C que iluminan la lámpara (F=1), teniendo en cuenta que los estados de cada uno de ellos son ON=1 y OFF=0 y que en la imagen anterior aparecen activados.  Recoge tus resultados en la siguiente tabla de verdad:

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

  - A partir de la tabla anterior, obtener la función lógica, F, del dispositivo, como suma de los minterms correspondientes:

- El circuito siguiente es la implementación de una función lógica de tres entradas:

En función de las puertas lógicas que se han utilizado, se pide:

  - Obtener la función lógica de salida, S:

  - Completar la siguiente tabla de verdad de la misma:

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |

  - Simplificar la función obtenida por el método de Karnaugh:

  - Implementar la función simplificada mediante puertas lógicas sencillas:

- La luz interior (L) de un vehículo de dos puertas, A y B, se enciende cada vez alguna de estas se abre (estado 0) o el conductor activa (estado 1) el interruptor manual, M, cercano al retrovisor.  Para este dispositivo se pide:

  - La tabla de verdad de la función L:

| A | B | M | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

  - La función lógica, L:

  - Simplificar la función anterior por el método de Karnaugh:

  - Implementar la función mediante puertas lógicas sencillas:

- En el circuito de la figura, si c=0, entonces S1=a y S2=b.  Pero si c=1, entonces S1=b y S2=a.  Se pide:

  - Tabla de verdad:

| a | b | c | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Función lógica simplificada por Karnaugh:

  - Implementación del circuito con puertas lógicas sencillas: