Tecnología Industrial “El límite elástico”

ALUMNO/A:

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Ejercicio 1

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 2.5 puntos.

El apartado c) se puntuará con una puntuación máxima de 2.5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 2

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 3

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 4

Todos los apartados se puntuarán con una puntuación máxima de 5 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo con la profundidad y claridad de la exposición con la puntuación máxima del apartado.

Ejercicio 5

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 2.5 puntos.

El apartado c) se puntuará con una puntuación máxima de 2.5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 6

El apartado se puntuará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, si realiza correctamente el cálculo se valorará con el 30 % del apartado y el uso de las unidades correspondientes, hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 7

El único apartado se puntuará con una puntuación máxima de 10 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo con la profundidad y claridad de la exposición.

Ejercicio 8

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 9

El apartado a) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

El apartado b) se puntuará con una puntuación máxima de 5 puntos.

Por el empleo de las fórmulas correctas, hasta el 40 % del total de cada apartado, la realización correcta de cálculos se puntuara con el 30 % del apartado, por el uso adecuado de las unidades correspondientes hasta el 30 % del total de cada apartado.

Ejercicio 10

Los dos apartados se puntuarán con una puntuación máxima de 5 puntos.

Se valorará la exposición de los conceptos que se piden de acuerdo a la profundidad y claridad de la exposición con la puntuación máxima del apartado.

Instrucciones: - Duración: 3 horas. - Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. - Las respuestas deben estar suficientemente justificadas. - Cada uno de los ejercicios se puntuará con un máximo de 10 puntos. El total sumarán 100 puntos. - Dentro de un mismo ejercicio todos los apartados tendrán el mismo valor si no se especificara.

Ejercicio 1

Una varilla se ha fabricado con un acero de límite elástico 280 MPa y de módulo de elasticidad 180 GPa. La varilla tiene una sección uniforme de 10 mm2 y una longitud de 70 cm.

- Si se carga en uno de sus extremos con una fuerza de 1600 N en la dirección del eje de la barra. ¿Recuperará la varilla su longitud inicial cuando se elimine la fuerza?

- Calcula el alargamiento unitario en las condiciones de carga planteada en a)

- ¿Cuál deberá ser el diámetro mínimo de la varilla si no se desea que se alargue permanentemente tras ser sometida a una carga de 4500 N.

Ejercicio 2

Una aleación de cobre tiene un módulo de elasticidad E=12600 Kgf/mm2 y un límite elástico de 26 Kgf/mm2. Se pide:

- La tensión unitaria necesaria para producir en una barra de 800 mm de longitud, un alargamiento elástico de 0.40 mm.

- ¿Qué diámetro ha de tener una barra de este material para que sometida a una fuerza de tracción de 7000 Kgf, no experimente deformación permanente?

Ejercicio 3

En un ensayo Charpy, la maza de 35 kg ha caído desde una altura de 0.75 m y, después de romper la probeta de 80 mm2 de sección, se ha elevado hasta una altura de 55 cm. Calcule:

- La energía empleada en la rotura.

- La resiliencia del material de la probeta.

Ejercicio 4

Sobre la estructura interna de los materiales responde:

a)	Escribe las diferencias entre una red cristalina BCC y otra FCC.

b)	Diferencias entre las aleaciones por inserción y sustitución. Escribe ejemplos.

Ejercicio 5

Se dispone de un cable de acero de 15 m de longitud y 70 mm2  de sección. Al someterlo a una carga axial de 120 kN, llega a medir 12500 m. Calcule:

- La deformación unitaria e y el esfuerzo unitario s en GPa.

- El módulo de elasticidad E del acero utilizado en GPa.

- La fuerza en kN que hay que aplicar a un cable idéntico, para conseguir un alargamiento de 30 mm.

Ejercicio 6

Una pieza de 400 mm de longitud tiene que soportar una carga de 5500 N sin experimentar deformación plástica. Elija el material más adecuado de entre los propuestos para que la pieza tenga un peso mínimo.

Material  -   Límite elástico (MPa)     Densidad (g/cm3)

Latón                  345                               8.5

Acero                  690                               7.9

Aluminio             275                               2.7

Ejercicio 7

La figura siguiente muestra el diagrama de tracción de un material. Comenta las características principales de los intervalos O-P, P-E, E-R y R-U.

Ejercicio 8

Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 6 mm de diámetro y se ha elegido una constante K=40, obteniéndose una huella de 2.4 mm de diámetro. Calcular:

- La dureza Brinell del material.

- La profundidad de la huella.

Ejercicio 9

- Calcula la dureza Vickers de una pieza de acero que ha sido sometida a una carga de 160 kp y ha producido una huella de 0,9 mm de diagonal.

- Igualmente para otra pieza de fundición, dónde la carga ha sido 170 kp y la huella 0,75 mm.

Ejercicio 10

- Los materiales cerámicos se caracterizan por:

  - Alta conductividad térmica y eléctrica.

  - Alta conductividad térmica y baja eléctrica.

  - Baja conductividad térmica y eléctrica

- ¿Qué diferencia hay entre un material termoplástico y otro termoestable?