Tecnología Industrial II “Control automático: transferencia de señales”

Nombre del alumno/a:

- El diagrama de bloques representa un sistema de control en lazo cerrado:

Aplicando el álgebra de bloques para simplificar el esquema, se pide:

- Función de transferencia Z = f (Y).

- Función de transferencia Z = f (X).

- Reducir a su mínima expresión la ganancia total del sistema, en forma de cociente de polinomios, si las funciones de cada uno de los bloques fueran las siguientes:

P1 = 2; P2 = 1/(s+1); P3 = 1/s; P4 = 5; P5 = 3

- Describe brevemente qué condición tendría que cumplir esta expresión de la ganancia total del sistema para que la respuesta fuese estable.

- El esquema representa un sistema de control automático en el que C es un comparador cuya función de transferencia aparece en la tabla siguiente:

Comparador C

E ≥ 1.5 V  S = 5 V E < 1.5 V  S = 0 V

Si la función de transferencia del bloque G1 viene dada por la gráfica adjunta y los bloques G2 y H1 duplican y triplican, respectivamente, sus señales de entrada, se pide:

- Función de transferencia en el lazo de realimentación (2.5 puntos).

- Completa la tabla siguiente con los valores de la señal en los puntos A, B, S y Z, para los valores de la entrada que aparecen en la misma (2.5 puntos/línea):

| E (entrada) | A | B | S | Z (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| E > 4 |  |  |  |  |

- En la figura siguiente aparece el esquema de un sistema de control automático cuyo objetivo es mantener la temperatura de una cámara frigorífica a -18 ºC.  La función de transferencia del elemento refrigerador es  T(ºC) = 6·X, con X medido en voltios, y la del sensor de temperatura es  Vs(V) = T(ºC)/3, en las mismas unidades que el anterior.

Suponiendo que la temperatura del sensor es idéntica a la del elemento refrigerador, se pide:

  - Diagrama de bloques del sistema.

  - Ganancia total del sistema, G.

  - Valor de la señal de entrada (E) para conseguir la temperatura deseada.

  - Valor de la temperatura en la cámara cuando la entrada sea de -9 V.

- En la figura se muestra el esquema de funcionamiento de un sistema de ventilación de un túnel de carretera, formado básicamente por un sensor de la concentración de cierto gas contaminante, dos ventiladores, un amplificador de ganancia G y dos comparadores con las siguientes funciones de transferencia:

| Comparador 1 | Comparador 2 |
| --- | --- |
| E1 > 2  S1 = 5 V | E2 > U  S2 = 5 V |
| E1 ≤ 2  S1 = 0 V | E2 ≤ U  S2 = 0 V |

El funcionamiento del sistema, dependiendo de la concentración del gas, será el siguiente:

- Si la concentración es inferior a 10 g/m3 los dos ventiladores estarán desactivados.

- Si la concentración está entre 10 y 20 g/m3, se activará el ventilador número 1.

- Si la concentración del gas es superior a 20 g/m3, se activarán los dos ventiladores.

La función de transferencia del sensor, en la que la tensión se da en voltios y X es la concentración del gas en g/m3, viene dada por:

V (V) = 4·10-2 X

Sabiendo que los ventiladores se activan con una señal de 5 V, se pide:

- Obtener el valor de la ganancia G para que el ventilador 1 se active con una concentración igual o superior a 10 g/m3.

- Obtener el umbral del segundo comparador (U) para que el sistema completo funcione según lo indicado.

- Responde muy brevemente a cada una de las siguientes cuestiones acerca de algunos componentes de los sistemas automáticos de control:

  - Explica en pocas líneas el funcionamiento del regulador de bolas de Watt, indicando qué tipo de comparador utiliza y dibujando el esquema del sistema de control.

  - Explica brevemente cuál es la función de un comparador y sus tipos principales.

  - LDR: principio de funcionamiento, aplicación a iluminación urbana y tipo de lazo.

  - La gráfica adjunta muestra las curvas características de tres sensores o transductores de temperatura.  Indica a qué tipo de transductor corresponde cada una de ellas, justificando tu respuesta.

  - En este vídeo puedes observar el funcionamiento de un sensor capacitivo en un control de calidad de una cadena de producción, de manera que sirve para separar cajas vacías por error de la cadena de producción.  Visualízalo y explica brevemente su funcionamiento.