Tecnología Industrial II “Motores de combustión tipo Diesel”

Nombre del alumno/a:

- Después de ver el vídeo que aparece en la descripción de la tarea sobre el motor de combustión tipo Diesel, contesta a la pregunta que se te plantea a continuación.

En las siguientes imágenes se muestran las 4 fases que conforman el ciclo de funcionamiento de un motor Diesel:

| Imagen 1 | Imagen 2 | Imagen 3 | Imagen 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Explica a qué fase corresponde cada imagen, explicando qué sucede en la misma.

- Un motor diésel de 4 cilindros, de 80 mm de diámetro y 90 mm de carrera, consume 6 litros a la hora de un combustible cuya densidad es de 0,75 kg/dm3 y cuyo poder calorífico es de 40000 kJ/kg. El rendimiento del motor es del 30%. Se pide:

- Calcular el volumen del cilindro comprendido entre el PMI y el PMS y la cilindrada total.

- Calcular la energía transformada en trabajo y la disipada en calor durante una hora de funcionamiento.

Recuerda

La energía o cantidad de calor absorbido (medida en kcal) se calcula multiplicando la masa de combustible consumido por el poder calorífico de dicho combustible

E = m· Pc

¿Cómo se obtiene la m? Se da como dato la densidad y el volumen de combustible consumido:

m = densidad · volumen

- De un motor Diesel de cuatro cilindros y cuatro tiempos se sabe que el diámetro de sus cilindros es de 60 mm, la carrera 90 mm y la relación volumétrica de cmpresión 10:1 El motor desarrolla un par de 7 N·m para una potencia de 6 kW. Se nos pide calcular:

- La cilindrada del motor.

- El volumen de la cámara de combustión

- El régimen de giro en rpm cuando desarrolla un par motor de 7 N·m.

RECUERDA

La cilindrada del motor es la de un cilindro multiplicada por el nº de cilindros.

Cilindrada motor = nº de cilindros · cilindrada

El régimen de giro es la velocidad angular  a la que gira el cigüeñal y el par (o momento de la fuerza) se relaciona con la potencia a través de la expresión P = M· 

- Un motor Diesel de inyección directa suministra una potencia de 28 CV/litro a 2200 rpm y tiene las siguientes características:

- 8 cilindros en V.

- Diámetro del cilindro: 102 mm

- Carrera del cilindro: 132 mm

- El motor consume 220 centímetros cúbicos de gasóleo por caballo-hora.

- El precio del gasóleo es de 1.1 €/litro.

Se nos pide calcular:

- La cilindrada del motor en cm3.

- Gasto energético en 4 horas de funcionamiento a 2200 rpm.